Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет

# КУРСОВАЯ РАБОТА

Проектирование полосового фильтра

Выполнил студент гр. 3092/2  Гарбар К. А.

Преподаватель Уткин М. А.

Формулировка задания

Разработать полосовой фильтр с параметрами:

- Резонансная частота фильтра Fр = 2.5 КГц;

- Коэффициент передачи на резонансной частоте К = 10;

- Добротность фильтра Q = 100;

- Амплитуда входного сигнала Uвх = 1В;

- Внутреннее сопротивление источника входного сигнала Ri = 0.

Расчёт и реализация заданного фильтра

По значению добротности подобрали схему высокодобротного звена.

Полосовой неинвертирующий фильтр второго порядка на двух ОУ (схема фильтра с высокой добротностью Q p > 20, рис.1)

Звено полосового фильтра.                                            Неинвертирующий

Рис.1                                      усилитель

Передаточная функция фильтра:

T12(p) = N(p) /  D(p)=K(wpQp)p/(p2+pwp/Qp+wp2)

N(p)  = (1+R3/R4)[pR1C1R2/R5 + (p/GB)(pR1C1 + 1)(R2/R5)]

D(p)  = p2R1R2C1C2 + pR1C1R2/R5 + R3/R4 + (p/GB) (1+R3/R4)[ p2R1R2C1C2 + p(R2C2 + R1C1*

*(1 + R2/R5)) + (1 + R2/R5)]

Параметры звена:

wP = [(R3/R4)/ R1R2C1C2]1/2

Qp = (R5/R2)( R2C2/ R1C1)1/2

‌ T12(jwp) ‌‌  =  Kp = 1 + R3/R4

Уравнения синтеза для данного звена полосового фильтра :

С1 = C2 = C

R1  = R2 = R

R3  = R4

R  =  (wpC)-1

R5 = RQp

Рассчитаем параметры элементов звена полосового фильтра и неинвертирующего усилителя:

С1 = C2 = 1.5 нФ

R1  = R2 = 42,21 кОм

R3  = R4  = 2.2 кОм

R5 = 4.221 МОм

R6 = 2,5 кOм

R7 = 10 кОм

Схема реализации фильтра  (рис.3)

Построение фильтра на реальных элементах.

Резистивные и емкостные элементы выбираем из ряда Е24 по ГОСТу 28884-90 (отклонение от номинала 2%).

С1 = С2 = 1.5 нФ

R1  = R2 = (20.0 + 20.0 + 2.2 )кОм

R3  = R4  = 2.2 кОм

R5 = (2.0 + 2.2 + 0.02) МОм

R6 = (1.5 + 1) kOм

R7 = 10 кОм

Для построения этого фильтра будем использовать ОУ типа LM301A.

Общее описание LM301A– операционный усилитель общего применения. Данный ОУ имеет ряд особенностей, практически избавляющих от ошибок в его применении: входы и выход защищены от перегрузки, при превышении синфазным напряжениемм допустимого диапазона отсутствует «защёлкивание», ОУ не входит в самовозбуждение, а частотная коррекция осуществляется всего одним конденсатором 3 пФ. При корректирующем конденсаторе 3 пФ частота единичного усиления равна 10 МГц.

Cкорр = (1.5 + 1.5) пФ

Электрические параметры (при температуре 25С)

| Параметр | Условия измерения | Мин. | Тип. | Макс. | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входное напряжение сдвига | Rг≤50 кОм |  | 2,0 | 7,5 | мВ |
| Входной ток сдвига |  |  | 3 | 50 | нА |
| Входной ток смещения |  |  | 70 | 250 | нА |
| Входное сопротивление |  | 0,5 | 2 |  | МОм |
| Потребляемый ток | Еп = 15 В |  | 1,8 | 3,0 | мА |
| Коэффициент усиления при большом сигнале | Еп = 15 В Uвых = 10 В Rн ≥ 2 кОм | 25 | 160 |  | В/мВ |
| Входное напряжение сдвига | Rг≤50 кОм |  |  | 10 | мВ |
| Средний температурный коэффициент входного напряжения сдвига |  |  | 6,0 | 30 | мкВ/С |
| Входной ток сдвига |  |  |  | 70 | нА |
| Средний температурный коэффициент входного тока сдвига | 25С≤Токр≤70С |  | 0,01 | 0,3 | нА/С |
|  | 0С≤Токр≤25С |  | 0,02 | 0,6 | нА/С |
| Входной ток смещения |  |  |  | 300 | нА |
| Коэффициент усиления при большом сигнале | Еп = 15 В Uвых = 10 В Rн ≥ 2 кОм | 15 |  |  | В/мВ |
| Шкала выходного напряжения | Еп = 15 В Rн ≥ 2 кОм | 12 | 14 |  | В |
| Диапазон входных напряжений | Еп = 15 В | 12 |  |  | В |
| Коэффициент ослабления сифазного сигнала | Rг≤50 кОм | 70 | 90 |  | дБ |
| Коэффициент ослабления пульсаций питания | Rг≤50 кОм | 70 | 96 |  | дБ |

Предельные эксплуатационные данные LM301A:

Напряжение питания:  18В

Дифференциальное входное напряжение: 30В

Входное напряжение: 15В

Мощность рассеяния: 500 мВт

Длительность короткого замыкания выхода: не ограничена

Диапазон рабочих температур: от 0 до 70 С

Диапазон температур при хранении: от – 65 до 150 С                       [1]

Для того чтобы схема, построенная на этих ОУ была устойчивой, максимальная добротность должна определяться выражением:

Qмакс= К/4, где К-собственный коэффициент усиления ОУ

Qмакс= 160*103/4 = 40*103

Требуемая добротность в теоретическом задании намного меньше, что обеспечивает устойчивость фильтра к влиянию частотных свойств активных и пассивных элементов, а также к возникновению паразитных обратных связей.

Схема с выбранными ОУ и заданными параметрами резистивных и емкостных элементов схемы (рис.4).

рис.4

Проверка теоретического задания.

На АЧХ (рис.5) измеряем резонансную частоту фильтра (на ней установлена первая визирная линия). Полученное значение равно 2,5008 кГц, заданное – 2,5 кГц, соответственно коэффициент усиления – 9,93.

На АЧХ рис.6 измеряем ширину полосы пропускания  - 26 Гц, заданное – 25 Гц, соответственно коэффициент усиления на этих частотах – 6,9.

Точные значения частот и коэффициентов усиления можно увидеть на табличках рядом с графиками АЧХ и ФЧХ, однако из-за дискретности визирная линия не может быть установлена на точных значениях частот, которые нам нужны .

Моделированная АЧХ (в программе EWB 5.0) рассчитанного фильтра (рис.5,рис.6) :

рис.5

рис.6

Список использованной литературы

- Р.Кофлин,Ф.Дрискол, «Операционные усилители и линейные интегральные схемы» - Москва, «Мир»,1979.

- А.А.Демин, В.В.Маркин, В.В. Масленников,А.П.Сироткин, «Активные избирательные устройсва радиоаппаратуры» - Москва, «Радио и связь», 1987.

- П.Хоровиц, У.Хилл, «Искусство схемотехники» (6-е издание) – Мосва, «Мир», 2001.